附件1

住房租赁自来水、燃气、电路、电器设备

安装和使用安全要求

《广州市供水用水条例》《住宅建筑规范》（GB50386-2005）（节选）

一、住房租赁应符合以下电路安装安全要求

1.不得乱拉乱接电线和电器设备。（包括：电气线路没有穿管保护、使用花线接驳电气设备、使用电热棒或电炉等）

2.不得将电气设备、开关、插座安装在可燃材料上。

二、住房租赁应符合以下自来水、燃气、电路、电器设备安装和使用安全要求

1.禁止任何单位和个人实施下列危害供水安全的行为：盗窃、损毁或者擅自启闭供水设施；堆压、掩埋、围蔽供水设施或者向供水设施倾倒垃圾杂物；将避雷装置和电器地线连接在供水设施上；将输送不同水质的管网或者蒸汽、热水、高位水池、水塔落水管等管网与供水设施连接；损坏、覆盖供水设施警示标志、保护标志；在供水设施上直接装泵抽水或者安装影响正常供水的其他设施；产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与公共供水管网系统直接连接；法律、法规规定的其他危害供水安全的行为。

2.禁止任何单位和个人实施下列行为：擅自将自建供水设施与公共供水管网系统直接连接取水；非因消防需要，擅自开启公共消防设施取水；擅自操作供水公共管道阀门或者违反规定开启市政设施取水；拆除、伪造、开启注册水表等设施上法定计量检定机构加封的封印取水；私装、改装、拆除、毁坏、锁闭注册水表或者干扰注册水表正常运行取水；在公共供水设施上私接管线取水；其他盗用供水的行为。

3.热水器安装使用不得有如下情况：安装使用直排式热水器；自然排气式（烟道式）、强制排气式（强排式）热水器安装在浴室内；热水器未安装排气烟管或者排气烟管未伸出室外；使用不合格燃气灶具、购买使用来历不明的瓶装液化气。

4.每套租赁住房应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

5.不应低于最低用电容量，租赁住房建筑面积在80平方米及以下配置4千瓦/户；81-120平方米（含120平方米）配置6千瓦/户；面积121平方米-150平方米（含150平方米）配置8千瓦/户；超过150平方米的，每平方米50瓦的标准进行配置；租赁住房公用建筑每平方米40瓦标准配置。

6.卫生间插座应采用防溅式。

7.加热设备插座、厨房插座、电源插座与照明应分回路设置；所有插座回路应设置漏电保护器装置。

8.安装高度在1.8米及以下的插座均应采用安全型插座。

9.家用电器有安全许可标识，电器应在安全使用寿命期内。